DEHOO

DVB-C ресивер высокой четкости

HDC-1000

Инструкция

СОДЕРЖАНИЕ

1.Меры предосторожности…………..………………………………………………………………………………………………………3

2.Введение и основные функции………………………………………………………………………………………………………….4

3.Пульт дистанционного управления (ПДУ)……………………………..………………………………………………………….4

4.Передняя и задняя панели………………………………………………………………………………………………………………...5

5.Соединение с Вашей системой………………………………………………………………………………………………………….5

6.Первая установка………………………………………………………………………………………………………………………………..5

7.«Горячие кнопки»……………………………………………………………………………………………………………………………….6

8.Менеджер каналов…………………………………………………………………………………………………………………………….8

9.Родительский контроль……………………………………………………………………………………………………………………..9

10.Авто-поиск………………………………………………………………………………………………………………………………………..9

11.Ручной поиск…………………………………………………………………………………………………………………………………….9

12.Установки системы……………………………………………………………………………………………………………………………9

13.Функция PVR……………………………………………………………………………………………………………………………………10

14.CA сервис………………………………………………………………………………………………………………………………………..11

- МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

Важные правила техники безопасности.

ОСТОРОЖНО! Риск поражения электрическим током! Не открывать!

Чтобы уменьшить риск поражения электрическим током, не снимать крышку. Запрещается проводить самостоятельный ремонт. Обратитесь к квалифицированным специалистам службы сервиса.

Этот символ означает «Опасное напряжение» внутри прибора, которое может представлять риск поражения электрическим током.

Этот символ означает важные инструкции,  касающиеся прибора.

ВНИМАНИЕ! Не использовать этот STB там, где возможен контакт с водой. Не использовать вблизи ваз с цветами, ванны, кухонной раковины, бассейна, прачечной и т.д.

ВНИМАНИЕ! Не ставить подсвечник или лампу на корпус ввиду опасности пожара.

ВНИМАНИЕ! Блок может быть подключен к источнику питания только способом, описанным в «Инструкции по эксплуатации», или изображенным на блоке. Если вы не уверенны в типе источника питания (например, 120 или 230 В) в вашем доме, обратитес за информацией в местную энергетическую компанию.

ВНИМАНИЕ! Этот прибор находится под напряжением. Не открывать корпус и не трогать какие-либо части  внутри прибора. Обратитесь к вашему дилеру за технической поддержкой, если необходимо вскрыть корпус.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Для обеспечения надлежащего использования этого прибора,  пожалуйста, внимательно прочитайте «Руководство пользователя» и сохраните его для дальнейшего использования.

УХОД ЗА ПРИБОРОМ.  После того, как прибор отключен, Вы можете почистить корпус, панель и пульт управления мягкой слегка увлажненной тканью со слабым раствором моющего средства.

ДОПОЛНЕНИЯ. Никогда не делайте никаких усовершенствований и/или улучшений прибора без согласования с производителем, так как такие вмешательства могут быть причиной пожара, повреждений электрическим током или другой опасности.

РАЗМЕШЕНИЕ. Слоты и отверстия в корпусе прибора предусмотрены для его вентиляции, чтобы предотвратить перегревание. Не блокируйте эти отверстия и не позволяйте им быть блокированными в результате размещения приставки на кровати, диване или похожей поверхности. Также избегайте размещения прибора над радиатором и приборами отопления.

- ВВЕДЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ.

Это руководство пользователя предусмотрено, чтобы дать Вам представление об управлении высокоточным DVB-C ресивером.

Основные функции. Этот прибор является высоко производительным и экономически эффективным HDTV кабельным ресивером. Он полностью соответствует требованиям, предъявляемым DBB-C ресиверам. Он обеспечивает пользователя всеми DVB-C  ТВ- и радиосигналами, передаваемыми в стандартной четкости или высокой четкости.

- ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (ПДУ).

| Кнопка | Функция |
| --- | --- |
|  | Деактивировать аудио выход |
|  | Включить режим ожидания |
| 0…..9 | 0-9 кнопки с цифрами для ввода чисел или для выбора канала |
| TV / R | Переключение между ТВ и радио |
| PGUP/PGDW | Перемещение вверх/вниз в странице списка |
| PIC. | Нажмите кнопку PIC. для выбора установок изображения в Мультимедиа |
| i | Информация о программе |
| MENU | Меню дисплея, нажмите снова, чтобы выйти в текущее меню |
| SWAP | Переключиться на последний канал во время просмотра цифрового телевидения или прослушивания радио |
| EPG | Электронный ТВ гид |
| EXIT | Назад к предыдущему меню без сохранения. |
| UP/DOWN | Перемещение вверх/вниз в меню или списке |
| LEFT/RIGHT | Во время просмотра канала кнопка вправо/влево усиливает или уменьшает громкость. В меню, нажмите кнопку ВЛЕВО, чтобы вернуться в предыдущее меню и ВПРАВО, чтобы выйти в подменю. |
| OK | Вызовите список программ для текущего канала во время просмотра цифрового ТВ или прослушивания радио. В меню эта кнопка служит для подтверждения выбора. |
| AUDIO | Переключение между Левым аудио выходом, Правым аудио выходом и Стерео аудио выходом |
| FAV | Просмотр избранных программ |
| PLAY/PAUSE | Проиграть или приостановить программу во время просмотра PVR программы |
| ASPECT | Установите соотношение сторон видео выхода 4:3 или 16:9 |
| TEXT | Кнопка функции ТЕЛЕТЕКСТ |
| SUB | Переключение между различными субтитрами |
| PVR | Страница дисплея PVR менеджера |
| RES. | Переключает формат видео выхода между 576P, 720P и 1080I |
| REC | Нажмите кнопку REC, чтобы записать текущую программу во время просмотра телепрограммы |
| STOP | Нажмите кнопку STOP, чтобы остановить запись программы или остановить программу во время просмотра PVR программы |
| RED | Функциональная кнопка |
| GREEN | Функциональная кнопка |
| YELLOW | Функциональная кнопка |
| BLUE | Дисплей мощности сигнала и качества сигнала после нажатия кнопки «INFO» |

- ПЕРЕДНЯЯ И ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

  - Задняя панель

| Задняя панель |  |  |
| --- | --- | --- |
| - ANT IN | Антенный вход |  |
| - LOOP OUT | Петлевой выход |  |
| - HDMI | Цифровой HDTV видео выход |  |
| - VIDEO | Композитный видео выход |  |
| - Y Pb Pr | Компонентный видео выход |  |
| - COACSIAL | Цифровой аудио выход |  |
| - AUDIO L/R | Аналоговый аудио выход |  |
| - OPTICAL | Цифровой аудио выход |  |
| - AC | Блок питания |  |

  - Передняя панель

Красный индикатор – это индикатор напряжения,  а зелёный – индикатор сигнала.

Пользователю доступны следующие кнопки: STANDBY (Питание), MNU (Меню), OK, CH-, CH+, VOL- и VOL+

- СОЕДИНЕНИЕ С ВАШЕЙ СИСТЕМОЙ.

- Соедините RCA кабель (Тюльпан) с RCA выходом на задней панели приставки, а другой конец с RCA входом на Вашем телевизоре.

- Соедините HDMI кабель с HDMI выходом на задней панели приставки, а другой конец с HDMI входом на Вашем телевизоре.

- Соедините антенну к гнезду антенны ANT IN на задней панели приставки.

- ПЕРВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ.

Подключите ресивер к Вашему телевизору (Рекомендуется HDMI кабель) и  убедитесь, что антенный кабель соединен с гнездом ANT IN ресивера.  Присоедините один конец шнура питания с  приставкой и включите прибор в розетку.  Включите Ваш телевизор и ресивер.

Когда отобразится страница с приветствием, нажимая кнопки UP/DOWN, выберите  предпочитаемый язык  интерфейса и страну, в которой ресивер используется,  а также режим отображения.

При включении функции « Авто-поиск» ресивер проведёт сканирование всего диапазона. В случае неудачи,  все найденные каналы  будут помещены в список/списки  каналов согласно их частоте.

Ресивер начнёт искать все доступные каналы и через несколько минут завершит эту операцию.  Если телеканал найден, отобразятся сила и качество его сигнала.

Если сканирование прошло успешно завершено, список найденных каналов отобразится на экране.

Если во время сканирования не было найдено ни одного сигнала,  пользователь может проверить соединение антенного кабеля с приставкой, чтобы получить оптимальный телесигнал.  При использовании ручного поиска отобразятся сила сигнала, качество сигнала и название каждого канала.  Пользователь может провести повторный поиск каналов.

- КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ «ГОРЯЧИЕ КНОПКИ»?

  - Кнопка AUDIO

Телеканал может транслироваться одновременно на нескольких языках, в различных аудио режимах, таких как STEREO, DOLBY, LEFT или RIGHT.

При нажатии кнопки AUDIO на ПДУ  можно выбрать язык вещания канала и  аудио режим. Для выбора используйте кнопки UP/DOWN, подтвердите выбор нажатием кнопки OK.

  - Кнопка SUB

При нажатии кнопки SUB аналогично можно  выбрать язык субтитров.

  - Кнопки RES. и ASPECT

Используйте данные кнопки ПДУ для выбора разрешения изображения: 720x576P, 1280x720P, 1920x1080I. Соотношение сторон может быть 4:3 или 16:9 (Широкий экран). Для изображения обычной четкости выбирается соотношение 4:3, а для изображения высокой четкости 16:9. Выбор осуществляется кнопками UP/DOWN и подтверждается кнопкой OK.

Ниже описывается, как изменение соотношения сторон отразится на изображении.

16:9 на широкоформатном телевизоре                      4:3 на обычном телевизоре

Независимо от режима                                                  Независимо от режима

4:3 на широкоформатном телевизоре                         16:9 на обычном телевизоре

Почтовый ящик                                                             Почтовый ящик

Панорама                                                                       Панорама

Полный экран                                                             Полный экран

Черные полосы

Не показывать области потока

7.4 TELETEXT

Нажмите кнопку ТELETEXT для запуска функции телетекста при просмотре ТВ-программы. Приблизительно через 10 секунд на экране появится домашняя страница ТЕЛЕТЕКСТ. Используйте красную / зеленую / желтую / голубую клавиши на пульте дистанционного управления,  чтобы просмотреть больше. Вернуться обратно к экрану телевизионной программы можно, нажав на кнопку EXIT.

  - INFO

При нажатии кнопки INFO во время просмотра телепередачи, отобразится информационная панель внизу экрана. Информационная панель содержит следующие данные:

- Название канала и номер канала

- Силу сигнала и  качество сигнала текущего канала

- Информацию о  текущей и следующей программе

- Стандарт кодировки для аудио и видео текущей программы, информацию о  соотношении сторон изображения и  разрешении.

Если информационный баннер отображается постоянно, нажмите EXIT на пульте, чтобы скрыть его. Для получения подробной информации о программе, нажмите кнопку INFO, когда информационный баннер показан.

На экране отобразятся:

- Название текущей программы и время, оставшееся до конца программы.

- Название программы и продолжительность программы.

- Информация о родительском контроле для текущей программы.

- Описание текущей программы. Она может содержать несколько страниц. Используйте кнопки PGUP/PGDW для просмотра страниц.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы получить информацию о текущей программе, нажмите кнопку INFO на пульте один раз.  Если отображается подробная информация о следующей программе, повторное нажатие кнопки INFO  скроет информационный баннер и подробную информацию.

  - КНОПКА OK

Нажмите на кнопку ОК чтобы загрузить список каналов во время просмотра программы, нажмите на кнопку ОК на ПДУ, чтобы отобразить баннер со списком доступных каналов, сохранённых на ресивере. Переключиться на другой канал можно при выборе его названия из списка и нажатия кнопки ОК. Нажмите на кнопку EXIT, чтобы скрыть список каналов.

  - EPG

Используйте кнопку EPEG для загрузки меню EPEG. Информация EPEG отобразится через 2 секунды. Во время просмотра передачи или прослушивания радио, нажмите кнопку EPEG на ПДУ, чтобы открыть Электронный гид для текущего канала.  Отобразится информация о времени выхода текущей и следующих телевизионных и радио программ на 7 дней вперёд.

- КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ МЕНЕДЖЕРОМ КАНАЛОВ?

Нажмите кнопку MENU на ПДУ,  чтобы войти в главное меню. Отобразится следующая информация:

- Поиск каналов

- Редактор каналов

- Система

-  Мультимедиа

- CTI CA статус

Чтобы редактировать список телевизионных и радио каналов, нажмите на кнопку MENU и выберите РЕДАКТОР КАНАЛА. Нажмите на кнопку ОК на ПДУ, чтобы открыть подменю. Появится окно для ввода пароля. Если пароль верный, откроется следующее окно. Пароль по умолчанию ОООО.

В меню редактора каналов  можно отредактировать список каналов, то есть перемещать, переименовывать, перепрыгивать, закрыть каналы из Вашего списка. Нажмите MENU, чтобы выйти в меню и сохранить изменения.  Нажмите MENU, чтобы вернуться в предыдущее меню.

- КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ?

Чтобы войти в меню Родительского контроля, нажмите на кнопку MENU на ПДУ, затем нажмите кнопку DOWN, чтобы выбрать пункт СИСТЕМА, затем кнопку ОК. Нажмите кнопку DOWN, чтобы выбрать пункт УСТАНОВКИ БЕЗОПАСНОСТИ. Код по умолчанию 0000. Он может быть изменен после открытия пункта РОДИТЕЛЬСКОЕ РУКОВОДСТВО. Если новый PIN-код установлен пользователем, пожалуйста, запомните его.

Ресивер имеет систему Родительского контроля с защитой PIN-кода. Он позволяет активацию/деактивацию функции родительского контроля,  а так же установку Родительского рейтинга (позволяет просмотр ТВ-программ в зависимости от определённого возраста) и закрытие канала (запрет просмотра).

Меню КЛЮЧ позволяет изменить PIN-код. Выберите ИЗМЕНИТЬ, чтобы войти в  меню Установка пароля. Введите новый PIN-код в окошки «НОВЫЙ ПАРОЛЬ» и «ПОДТВЕРДИТЬ ПАРОЛЬ». Нажмите ОК, чтобы сохранить новый пароль.

- КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ АВТОПОИСК?

Функция позволяет найти все доступные каналы в сети. В меню ПОИСК КАНАЛОВ выберите АВТОПОИСК и нажмите ОК, чтобы выполнить авто-поиск.  Ресиверу понадобится около 3х минут, чтобы выполнить авто-поиск и сохранить обнаруженные каналы.

- КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ РУЧНОЙ ПОИСК?

## Эта функция позволяет настроить все телеканалы на заданной частоте вещания. Она удобна в случаях, когда известна точная частота, на которой транслируются телеканалы. В Меню необходимо выбрать раздел Поиск каналов, затем пункт Ручной поиск каналов. В появившемся окне следует указать частоту и модуляцию, а затем выбрать пункт Начать поиск. По окончании поиска нужно нажать клавишу ОК на пульте дистанционного управления. При первичной настройке с помощью ручного поиска для корректной трансляции всех телеканалов цифровой сети «Магинфо» необходимо сделать ручной поиск каналов на следующих частотах:

## Частота 290000, модуляция QAM 256 и 6875 к/с.

Приставки dehoo работающие сети магинфо рекомендуется настраивать через функцию Ручной поиск

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТАНОВКИ СИСТЕМЫ?

12.1  Язык.

Этот пункт меню  позволяет пользователю определить язык для  пользовательского интерфейса, аудио выхода и Электронного гида. Выберите НАСТРОЙКИ ЯЗЫКА в пункте СИСТЕМА и нажмите на кнопку RIGHT на ПДУ, чтобы выбрать меню ЯЗЫК.

МЕНЮ: Эта функция позволяет  пользователю изменить язык интерфейса. Выберите и сохраните желаемый язык  при помощи кнопок LEFT/RIGHT. Завершите свой выбор при помощи кнопки EXIT. Изменения сохранены.

АУДИО: Здесь можно выбрать  предпочитаемый язык для аудио, если трансляции я программы возможна на нескольких языках. Выбор осуществляется при помощи кнопок LEFT/RIGHT. Подтвердите свой выбор нажатием кнопки ОК. Завершите свой выбор нажатием кнопки EXIT.

СУБТИТРЫ: Здесь можно выбрать предпочитаемый язык для субтитров. Выберите желаемый язык при помощи кнопок LEFT/RIGHT. Подтвердите свой выбор нажатием кнопки ОК. Завершите выбор нажатием кнопки EXIT.

EPEG: Здесь можно выбрать предпочитаемый язык для EPEG.  Выберите желаемый язык при помощи кнопок LEFT/RIGHT. Подтвердите свой выбор нажатием кнопки ОК. Завершите выбор нажатием кнопки EXIT.

12.2 НАСТРОЙКИ ВРЕМЕНИ

Для настройки времени необходимо войти в Меню, в разделе Система выбрать пункт  Настройка времени и в графе Летнее время установить значение ВЫКЛ. Затем необходимо указать часовой пояс для нашего региона по Гринвичу (+5). После этого следует изменить параметр пункта Летнее время обратно на ВКЛ.

12.3 ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

В данном пункте меню содержится информация о:

-  номере модели

-  версии аппаратуры

-  программной версии

-  дате выпуска

12.4 Заводские установки. Эта функция позволяет пользователю вернуться к заводским установкам.

Перед настройкой цифровой приставки следует сбросить все предыдущие настройки. Для этого необходимо войти в Меню и в разделе Система выбрать пункт Сброс на заводские настройки.

- КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФУНКЦИЮ PVR (ЗАПИСЬ ПРОГРАММ ПО ТАЙМЕРУ)?

13.1 Нажмите кнопку PVR на ПДУ, чтобы войти в  меню.  Всё содержание отобразится в меню. Нажмите кнопки UP/DOWN чтобы выбрать канал для записи программы и нажмите ОК, чтобы включить канал. Нажмите на кнопку INFO на ПДУ, чтобы информация о текущем канале отобразилась на  экране. Нажмите на КРАСНУЮ кнопку, чтобы удалить данный  PVR-канал. Нажмите СИНЮЮ кнопку, чтобы удалить все PVR-каналы.  Нажмите ЖЕЛТУЮ кнопку, чтобы отредактировать PVR-канал.

Нажмите на кнопку ОК, чтобы включить текущий PVR- канал. Нажмите на кнопку PLAY/STOP на ПДУ, чтобы настроить PVR-канал. Используйте кнопки LEFT/RIGHT для выбора и кнопку ОК для просмотра информации. Во время просмотра программы нажмите на кнопку RECORD  на ПДУ, чтобы записать  текущую программу, значок записи отобразится на экране.

Во время записи программы нажмите  кнопку PLAY/PAUSE на ПДУ, чтобы приостановить запись текущего PVR-канала.  Информационное меню записи появится на экране. Нажмите кнопки UP/DOWN на ПДУ, чтобы выбрать пункт ПРИОСТАНОВИТЬ ЗАПИСЬ, затем ОК. При выборе пункта ПРОДОЛЖИТЬ ЗАПИСЬ, запись будет продолжена.

Нажмите кнопку STOP на ПДУ, чтобы остановить запись. На экране отобразится информационное меню записи. При помощи кнопок UP/DOWN выберите пункт ОСТАНОВИТЬ ЗАПИСЬ, подтвердите выбор кнопкой ОК.

13.2 ФОРМАТИРОВАНИЕ ДИСКА.

В меню МУЛЬТИМЕДИА выберите пункт USB нажатием кнопки ОК, чтобы войти в редактор  USB. При помощи кнопок UP/DOWN выберите пункт ФОРМАТИРОВАТЬ USB.

Подтвердите выбор кнопкой ОК. Информация отобразится на экране. Данная функция позволяет  быстро удалить информацию, содержащуюся на  USB-носителе.

13.3 ИЗВЛЕЧЕНИЕ НОСИТЕЛЯ.

Выберите пункт USB и нажмите на кнопку ОК, чтобы войти в  меню. Выберите пункт Отключить USB-память.  Нажмите ОК и извлеките USB-устройство. После успешного извлечения USB-устройства, информационное окно появится на экране.

- CA СЕРВИС

CTI CA (слот для карты) встроен в ресивер. Используется для скремблирования каналов цифрового телевидения.

Карточка выдаётся оператором.